Nazwa produktu: 		EKOLOGICZNY ZESTAW AWARYJNY -  CHEMICZNY

Kod: 				HSPZ 120 – CH, nr. katalogowy: 112 302

Dane techniczne: 	Ekologiczny zestaw awaryjny zawiera: materiały uszczelniające oraz podstawowe środki ochronne służące do likwidacji zanieczyszczeń chemicznych.

Preparaty umieszczone są w zamykanym, mobilnym pojemniku na kółkach z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie : 	Ekologiczny zestaw awaryjny stanowi przenośne, podstawowe wyposażenie służące do likwidacji substancji chemicznych- szczególnie w transporcie, warsztatach, stacjach benzynowych – wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są substancje niebezpieczne.

Zawartość zestawu:

50 × mata sorpcyjna

5 × rękaw sorpcyjny

5 × poduszka sorpcyjna

10 × ścierka sorpcyjna chemiczna

1 × kit awaryjny 5 PMPA

1 × kit awaryjny 10P - granulat

1 × płyta kanalizacyjna  65 × 45 cm

1 × okulary ochronne

1 × rękawice ochronne kwasoodporne

1 × respirator ochronny

1 × chemiczne światło ostrzegawcze– czerwone

1 × chemiczne światło ostrzegawcze– żółte

4 × ostrzegawcza naklejka samoprzylepna

4 × worek na zużyte sorbenty

1 × taśma ostrzegawcza 300 m

1 × pojemnik mobilny z zamkiem 120 l

Zdolność sorpcyjna: 		105 l

Rozmiary:	 Zamykany, mobilny pojemnik na kółkach z tworzywa sztucznego 120 l, 50 x 50 x 95 cm

Ciężar: 			28,5 kg

Gwarancja: 	24 miesiące od daty sprzedaży – w przypadku zestawu nieużytkowanego, umieszczonego w suchym pomieszczeniu.

Likwidacja: 	Spalenie – należy zwrócić uwagę na charakter wchłoniętej substancji. Produkty sorpcyjne nie obniżają temperatury zapłonu i nie zmieniają właściwości chemicznych pochłoniętych cieczy.

Instrukcja użytkowania

Do likwidacji rozlewisk zalecamy wykonanie następujących czynności:

1. Uszczelnienie otworu.

Otwór, przez który sączy się ciecz, należy uszczelnić za pomocą pasty uszczelniającej. W celu pochłonięcia wyciekającej substancji, proponujemy do momentu uszczelnienia otworu użyć poduszki sorpcyjnej, lub rękawa sorpcyjnego.

2. Ograniczenie wyciekającej substancji

Aby zapobiec rozszerzaniu się rozlewiska, należy zanieczyszczony obszar ograniczyć rękawami sorpcyjnymi. W razie potrzeby wykonania dłuższej bariery, rękawy układamy w taki sposób, aby końce zachodziły za siebie.

3. Likwidacja wycieków.

Należy poukładać na powstałe rozlewisko poduszki oraz ścierki sorpcyjne, aż do całkowitego nasączenia.

4. Lokalizacja zużytych sorbentów.

Zużyte sorbenty należy umieścić w przeznaczonych do tego celu workach. Likwidację zużytych sorbentów należy wykonać wg przyjętego wcześniej planu.

Uwaga:

W zależności od rodzaju niebezpiecznej substancji należy uzupełnić zestaw o inne akcesoria (odzież, obuwie, okulary itp.)